Nové dimenze v decentralizované architektuře pohonů

B&R rozšiřuje svou nabídku pohonů o řadu servopohonů s integrovanými motory a krytím IP65. Systém pohonů ACOPOSmulti se vždy vyznačoval mimořádnou modularitou. Dalším logickým krokem proto bylo sloučení měničů s motory a vytvoření integrovaných servopohonů schopných přímo dodávat výkon všude tam, kde je jej třeba. Z konfigurovatelných modulů se tak staly snadno připojitelné mechatronické jednotky. Šetří se tím nejen cenné místo v rozváděči, ale i náklady na logistiku a uvádění do provozu.

Tento nový systém integruje všechny důležité součásti, jako je motor, čidlo polohy (kodér), přesná převodovka a servopohon, do jedné mimořádně kompaktní jednotky. Servopohon ACOPOSmulti65m díky svému jednoduchému elektrickému připojení podporuje modulární koncepce strojů a umožňuje tak efektivně navrhovat optimální výrobní strategie. „Nový servopohon je pokračováním naší cesty k decentralizovanému řízení pohybu,“ vysvětluje Alois Holzleitner, vedoucí divize řízení pohybů společnosti B&R. „Nyní nabízíme celé spektrum pohonů – od pohonů s variabilní frekvencí a víceosých servopohonů po decentralizované řešení – z jednoho zdroje.“

Kombinace nejmodernější technologie IGBT a optimalizovaných typů motorů přináší uživatelům maximální výkon. Tři různé velikosti servopohonů pokrývají celé spektrum potřeb s krouticím momentem od 1,8 do 10,5 Nm a výkonem od 500 W do 2 kW. Pro aplikace vyžadující vyšší výkon lze použít volitelnou sestavu s ventilátorem a dosáhnout tak zvýšení výkonu až o 100 %.

Úplná kompatibilita se systémy pohonů B&R

Řada ACOPOSmulti65m je plně kompatibilní se systémy pohonů ACOPOS. To umožňuje využít všechny nástroje a funkce dostupné v prostředí Automation Studio včetně vyvinutých aplikací. Nový servopohon lze použít v lineární nebo stromové topologii. Síťové propojení využívá standard POWERLINK.

Servopohon je dále vybaven bezpečnostními funkcemi STO (bezpečné vypnutí krouticího momentu) a SS1 (sledované bezpečné zastavení provozu 1) v souladu se SIL 3 nebo PLe. V kombinaci s protokolem openSAFETY lze použít další bezpečnostní funkce, jako jsou SLS, SOS, SDI, SLP a mnohé další, které jsou integrální součástí modelu ACOPOSmulti65m s technologií SafeMC.

Standardní součástí nového servopohonu ACOPOSmulti65m s integrovaným motorem je bezpečné řízení pohybu (SMC – Safe Motion Control).

O B&R

B&R je inovativní společnost zabývající se automatizací se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com