APROL – maximální spolehlivost na všech úrovních

Systém procesního řízení s redundantními servery, sběrnicemi a řídicími systémy

Systém APROL, určený pro procesní řízení od společnosti B&R nabízí počínaje nejnovější verzí 4.0 maximální stupeň ochrany před poruchou v systému. Umožňuje totiž použít redundanci na čtyřech různých úrovních – provozních komunikačních sběrnic, řídicích jednotek, provozních serverů a operátorských stanic. Při poruše aktivního zařízení pak přebírá všechny jeho funkce identické zařízení běžící paralelně. Výsledkem je vyloučení výpadků výrobního zařízení následkem poruchy řídicího systému, a tím zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti výroby a zajištění stálé kvality výrobků.

Redundance se standardním hardwarem

Společnost B&R již delší dobu nabízí možnost vytvořit s použitím standardních komponent řídicího systému X20 redundantní řídicí jednotku. Tím odpadá potřeba drahého specializovaného hardwaru. Obdobně lze s použitím standardních řídicích počítačů řady Automation PC vytvářet redundantně uspořádané serverové systémy.  Protože provozní servery nejen uchovávají archivy s historickými údaji, ale plní také kritické úlohy typu např. databází pracujících v reálném čase, správy výstražných hlášení a sledování časových průběhů veličin, mohou mít jejich výpadky ty nejzávažnější důsledky.

Přepnutí během několika milisekund

Primární a sekundární řídicí jednotky nebo servery v redundantním uspořádání si navzájem neustále vyměňují údaje prostřednictvím zálohovaného spojení Dojde-li k poruše primární jednotky, zajistí výkonná komunikační sběrnice s vlastnostmi reálného času Ethernet POWERLINK rychlé a zcela beznárazové přepnutí na sekundární jednotku během několika málo milisekund.

Operátorské stanice, zpravidla redundantní, lze v systému APROL také vytvářet ze standardních komponent.  S použitím sběrnice POWERLINK nabízí B&R různé varianty sběrnicových systémů s redundancí. Současně lze se systémem APROL použít redundantní sběrnicové systémy od třetích stran. Zda se použije nebo nepoužije redundantní uspořádání je jednou z voleb při konfigurování systému.

Systém pro řízení procesů APROL od společnosti B&R umožňuje vytvářet ze standardních komponent vysoce spolehlivé řídicí systémy s redundancí na čtyřech různých úrovních – komunikačních sběrnic, řídicích jednotek, provozních serverů a operátorských stanic.

O B&R

B&R je inovativní společnost zabývající se automatizací se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com