Servisní robot pohybující se po hladké vertikální ploše

Unikátní krokové pohyby řízené technikou B&R

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace představila již druhou generaci speciálního servisního robotu ROBOTUL® Vertical Climber 02 s možností pohybu po hladké vertikální ploše (například skleněný plášť budov, hladké stěny z nerezové oceli apod.).  Jeho bezpečný a velmi přesný provoz je zaručen díky servopohonu ACOPOSmicro od B&R.

ROBOTUL® Vertical Climber 02 řeší unikátním způsobem krokový pohyb na hladkých a strukturovaných stěnách, se schopností realizovat přímočarý pohyb ve zvoleném směru, zajistit stabilitu dráhy, bezproblémové natáčení a překonávání diskontinuit povrchu a montážních otvorů.  Umožňuje tak pohyb po vertikálních a i záporně nakloněných stěnách s vysokou mírou bezpečnosti.  Vývoj druhé generace robotu navazuje na předchozí výsledky v rámci tříletého projektu PRE-SEED „Nové technologie a speciální komponenty strojů.

Široké spektrum aplikací

ROBOTUL® Vertical Climber 02 je určen pro mytí, čistění stěn a pro realizaci inspekčních činností, jako je kontrola stavu pláště v místě konstrukčního upevnění skla a kontrola neporušenosti pláště tlakových nádob z nerez oceli.  Může být aplikován jako mobilní plošina pro nesení aparatury k zajištění technologických funkcí, např. odprašování povrchů, mytí apod. Jeho kompaktní rozměry 1120 x 1120 x 300 mm a váha 48 kg mu umožňují nést závaží o váze až 20 kg. Umyje až 80 m2 plochy za hodinu případně provede diagnostiku plochy 90 m2 /hod.

Tělo robotu je tvořeno kompaktním duralovým rámem, který je propojen rotačním servopohonem s otočným podvozkem.  Otočný podvozek je navíc osazen kloubově uloženými aktivními přísavkami, jejichž rozmístění je možné nastavovat vzhledem k charakteru geometrie kontaktní roviny, například fasádního systému.  Rám servisního robotu je otočnými klikami spojen se čtyřmi nohami, které jsou rovněž vybaveny přísavkami a opatřeny individuálním elektrickým rotačním servopohonem.  Robot je také vybaven řadou inteligentních snímačů pro identifikaci polohy.

Více informací o tomto projektu najdete na: Technical University of Liberic or preseed.cxi.tul.cz.

Tým TU Liberec při přípravě robotu ROBOTUL Vertical Climber.

O B&R

B&R je inovativní společnost zabývající se automatizací se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com